# EcoClean – All Purpose Degreaser

## Univerzální alkalický odmašťovač  APD

URČENÍ:      Pro profesionály a kutily v průmyslu a dílnách k čištění kovů, dřeva, plastů, textilií atd.

APLIKACE: Odstraňování ropných derivátů, mastnoty, karbonizovaných usazenin atd. ze strojních zařízení, podlah a jiných

předmětů z kovů (s výjimkou hliníku, zinku a jejich slitin), betonu, plastů (ne PET !)  apod.

POUŽITÍ:     Pro silně znečištěné materiály ředíme vodou v poměru 1:5 až 1:10, slabě znečištěné až 1:50. Na znečištěný

materiál či skvrnu naneseme (nastříkáme)  roztok APD a necháme 3-5 min působit. Je výhodné pracovat

za tepla (do 40OC).

SLOŽENÍ:   Alkalické hydroxidy a křemičitany, kationaktivní a neionogenní tenzidy.

BEZPEČNOST PRÁCE::      R  36/38  Dráždí oči a kůži.

C                                    S  26  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte                       VÝROBCE:

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.                                        Ing. Jaroslav Heldes

S  36/37/39  Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné                  Uničovská 9,

rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.                        787 01 Šumperk

S  45  V případě úrazu,  nebo necítíte-li se dobře, okamžitě                IČO  14597233

vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno,ukažte                     Tel/ fax: 583-212454

# žíravý                                           toto označení).