# EcoClean – Food Industry Cleaner and Disinfectant

## Potravinářský čistič s desinfekcí  FICD

URČENÍ:       Pro profesionální čištění a desinfekci zejména v potravinářském a zpracovatelském  průmyslu a provozech.

APLIKACE : Čištění  kovů, skla, betonu, plastů, dřeva a jiných materiálů od  rostlinných a živočišných tuků a jiných nečistot.

Odstraňování  mazadel a jiných ropných derivátů z povrchu strojů a součástek s krátkodobou pasivací.

FIC&D je účinný vůči širokému spektru grampozitivních bakterií, řadě plísní, kvasinek, řas a vůči některým gramnegativním

bakteriím. Relativně odolné jsou Mycobacterium tbc, Pseudomonas aeruginosa, Trichophyton interdigitale a rubrum.

POUŽITÍ:      Pro silně znečištěné materiály ředíme vodou v poměru 1:5 až 1:10, slabě znečištěné až 1:50.

Doporučené ředění vodou                              Plošná desinfekce ve výrobnách a v komunální hygieně                 Čištění ponorem a proplachem:

Koncentrace [ml/l pracovního roztoku]                                              100                                                                         20                     100

Expoziční doba [min]                                                                            15                                                                         30                         5

Na znečištěný materiál či skvrnu naneseme (nastříkáme) roztok FICD a necháme 3-5 min působit. Je výhodné spolupůsobit

mechanicky (štětcem, hadrem, u textilií mnutím)  a pracovat za tepla (do 40OC) . Předměty a povrchy, které přijdou do styku

s potravinami či pokrmy, musí být zbaveny FICD opakovaným oplachem pitnou vodou do neutrální reakce oplachové vody.

Před použitím čtěte přiložené pokyny!

SLOŽENÍ:    Alkalický hydroxid a křemičitany, kvarterní amoniové soli, neionogenní tenzidy. Desinfekce: benzalkoniumchlorid

C              BEZPEČNOST PRÁCE:            R  34  Způsobuje poleptání                                                             VÝROBCE

S 26  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou                                                       Ing. Jaroslav Heldes

a vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                                              Uničovská 9,

S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice                                               787 01 Šumperk

a ochranné brýle nebo obličejový štít.                                                                                 IČO  14597233

S 45  V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte                                          Tel/ fax: 583-212454

žíravý                           lékařskou pomoc. (je-li možno, ukažte toto označení).                                                   Šarže:

# Obsah:

# PRVNÍ POMOC:  Kůži oplachovat vlažnou vodou. Při požití vypít ½ l mléka či vody; vyhledat lékaře.

# Evidence MZdr.ČR:  REG-3371-200203/5344