# EcoClean – Hotel and Restaurant Cleaner

# Hotelový čistič  HRC

URČENÍ:      Všestranně použitelný,  především pro profesionální čištění, mytí a desinfekci v zařízeních

cestovního ruchu.

APLIKACE: Odstraňování  zbytků rostlinných a živočišných tuků, cukrů a jiných nečistot z kovů, skla,

textilních a plastických hmot, dřeva, gumy atd.  HRC má výrazný fungicidní i obecně desinfekční

účinek.

POUŽITÍ:     Pro silně znečištěné materiály ředíme vodou v poměru 1:3 až 1:10, slabě znečištěné až 1:50. Na

znečištěný materiál či skvrnu naneseme (nastříkáme) roztok HRC a necháme 3-5 min působit. Je

výhodné spolupůsobit mechanicky (štětcem, hadrem, u textilií mnutím)  a pracovat za tepla (do

40OC). Před použitím čtěte přiložené pokyny!

Doporučené ředění vodou:                              Koncentrace [ml/l prac.roztoku]        Expoziční doba [min]

Plošná desinfekce otěrem                                             100 - 200                                       15

Čištění ponorem a proplachem                                          20                                           16

200                                            4

SLOŽENÍ:   Alkalický uhličitan, kationaktivní, amfolytické a neionogenní tenzidy.

Desinfekce: benzalkoniumchlorid .

BEZPEČNOST PRÁCE:     R  36/38  Dráždí oči a kůži.                                                     VÝROBCE

Xi                  S 24/25  Zamezte styku s kůží a očima:                                               Ing. Jaroslav Heldes

S  26      Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou         Uničovská 9

S  37      Používejte ochranné rukavice                                                    IČO  14597233

S  45      V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, vyhledejte              Tel/ fax: 583-212454

okamžitě lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

dráždivý                                                                                                                                                Evidováno:  REG-3371-200203/5344

PRVNÍ POMOC:  Kůži oplachovat vlažnou vodou; při požití vypít asi ½ l vody, vyhledat lékaře.